# Laboratorio de seguridad

Estación 1: ¿Está REALMENTE limpio?

Por motivos de seguridad, siempre limpiamos nuestra zona después de cada actividad de laboratorio. Incluso si nuestra mesa se ve limpia, no siempre lo es.

Materiales:  Luz ultravioleta

Procedimiento:

- Enchufe la luz ultravioleta.

- Ilumine la luz sobre la pared inferior y trasera de la campana extractora.

- Localiza y dibuja lo que ves.

Resultados y Conclusión: Responda las siguientes preguntas: ¿Qué áreas no están limpias? ¿Cómo puedes saberlo? En el laboratorio, ¿qué problemas podría causar esto?

# Estación 2: ¿Cómo le afectan el ácido y la lejía?

Materiales: HCl 6M, claras de huevo, pipeta de plástico, placa de punto

Procedimiento:

- Con la pipeta de plástico, coloque una gota de clara de huevo en el pocillo de la placa de manchas.

- Agregue una gota de ácido al pozo.

- Haga observaciones de las reacciones.

- Enjuague y seque la placa de manchas. Deje correr agua en el fregadero para que la clara de huevo coagulada caiga por el fregadero. No olvide hacer correr el agua PRIMERO y luego colocar la placa de mancha debajo para limpiarla. Esto evitará salpicar el ácido.

Resultados y Conclusión:

Escribe en forma de oración los resultados del experimento. Para concluir, explique cómo esto se relaciona con su seguridad en el laboratorio y cómo puede mantenerse a salvo. Específicamente, ¿cuáles son las reglas para usar gafas protectoras?

# Estación 3: ¡No todas las soluciones transparentes son agua!

# Materiales:  agua (H2O), hidróxido de sodio 0,1 M (NaOH), ácido clorhídrico (HCl) 0,1 M, papel tornasol rojo, papel tornasol azul, papel pH, vaso de precipitados para desechar papel

# Procedimiento:

# Toque cada líquido con cada tipo de papel tornasol (azul y rojo). Tenga en cuenta el color original del papel y el color que cambió. Escribe esto en la tabla de datos.

# Toque cada líquido con un trozo de papel pH. Observe el cambio de color y compare el color con la lectura de pH en el costado del vial. Anote el número de pH en su tabla de datos.

# Para limpiar, coloque todas las tiras de papel en el vaso de precipitados etiquetado como eliminación.

# Tabla de datos de muestra: ColorColor #

| # Líquido claro | # Papel tornasol rojo | # Papel tornasol azul | # número de pH |
| --- | --- | --- | --- |
| # HCl |  |  |  |
| # NaOH |  |  |  |
| # H2O |  |  |  |

Resultados y Conclusión:

Escribe en forma de oración los resultados del experimento. Para concluir, explique cómo esto se relaciona con su seguridad en el laboratorio y cómo puede mantenerse a salvo. Observe que todos los líquidos tienen el mismo aspecto (todos son claros)

# Estación 4: Messy Mystery Station

# Materiales: Mechero Bunsen, soporte de anillo, anillo, gasa de alambre, vaso de precipitados, manual de laboratorio, dulces, bebida, encendedor.

# Procedimiento:

# Grabe todo lo que ve con gran detalle. Imagina que estás describiendo la escena de un crimen. ¡No muevas nada ni comas nada! ¿Qué reglas de laboratorio se están rompiendo? Trate de encontrar al menos 8 reglas rotas.

# Estación 5: las cosas no son lo que siempre parecen ser

Materiales: Magic Paper, tus dedos

Procedimiento:

- Recoge el papel mágico.

- Hacer observaciones

- Haga que su compañero de laboratorio toque el papel.

- Haz observaciones.

- Compare los resultados.

Resultados y Conclusión:

Escribe en forma de oración los resultados del experimento. Para concluir, explique cómo esto se relaciona con su seguridad en el laboratorio y cómo puede mantenerse a salvo. ¿Qué no puedes saber si hace calor o frío? ¿Cómo lo compruebas?

## Estación 6: usando una báscula

Materiales: 100 ml probeta graduada, sal de mesa, balanza, toalla de papel, varilla para mezclar

Procedimiento: Para preparar una solución de cloruro de sodio (sal) al 5%:

- Coloque la toalla de papel sobre la balanza electrónica yo tare o ponga a cero la balanza.

- Mide 5 gramos de cloruro de sodio.

- Ponga los 5 gramos de cloruro de sodio en una probeta de 100 ml.

- Agregue suficiente agua para llevar el volumen de la solución a 100 ml.

- Revuelva y haga observaciones.

- Describe qué pasó con los cristales de sal.

- Vierta el contenido en el fregadero y enjuague bien la cristalería. Asegúrese de que la báscula esté limpia.

Resultados y Conclusión: ¿Y si no pusieras a cero la escala? ¿Cuál sería el resultado? ¿Por qué usamos la toalla de papel encima de la báscula?

Estación 7: Uso de placas calientes

Por razones de seguridad, use una placa caliente en lugar de una llama abierta siempre que pueda. Para utilizar una placa calefactora, primero debe enchufarse a la línea eléctrica. Algunas placas calefactoras tienen un interruptor de encendido y apagado que debe estar encendido para su uso. Además, algunas placas calientes son ajustables y el control debe girarse cerca del máximo para comenzar.

Materiales:  Placa caliente, vaso de precipitados de 400 ml, tubo de ensayo, agua del grifo, pinzas, guantes calientes, termómetro

Procedimiento:

- Llene el vaso hasta la mitad con agua.

- Llene un tubo de ensayo hasta la mitad con agua.

- Toma la temperatura del agua. Regístrelo en su tabla de datos.

- Coloque el tubo de ensayo en el vaso de agua. Enchufe la placa calefactora. Calentar el agua. Empiece a cronometrar.

- Tome la temperatura del agua en el tubo de ensayo cada 30 segundos durante 2 minutos. No permita que la parte inferior del termómetro toque la parte inferior del tubo de ensayo.

- Desenchufe la placa calefactora cuando termine.

- Con unas pinzas, saque el tubo de ensayo del vaso de precipitados con agua y vacíe el agua.

- Con guantes calientes, vacíe el vaso de agua en el fregadero con cuidado de no salpicar agua caliente a nadie. No haga tintinear la cristalería caliente ni enjuague la cristalería caliente con agua fría.

Datos:

| Hora | 0 seg. | 30 segundos. | 1 minuto. | 1 ½ min. | 2 minutos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura oC |  |  |  |  |  |

Resultados y Conclusión: Responda las siguientes preguntas: al limpiar, ¿por qué no quiere enjuagar inmediatamente la cristalería caliente? ¿Por qué quiere mantener el termómetro fuera del fondo del recipiente? Para concluir, explique cómo esto se relaciona con su seguridad en el laboratorio y cómo puede mantenerse a salvo. Calefacción de vidrio? ¿Gafas de protección? ¿Guantes calientes versus tenazas?